实验2 交换机配置及VLAN路由配置实验

班级：                  姓名：                学号：

上机时间：              上机地点：             指导老师：

一、实验目标

理解虚拟LAN(VLAN)基本配置；

掌握一般交换机按端口划分VLAN的配置方法；

掌握Tag VLAN配置方法。

二、实验背景

某一公司内财务部、销售部的PC通过2台交换机实现通信；要求财务部和销售部的PC可以互通，但为了数据安全起见，销售部和财务部需要进行互相隔离，现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。

三、技术原理

VLAN是指在一个物理网段内。进行逻辑的划分，划分成若干个虚拟局域网，VLAN做大的特性是不受物理位置的限制，可以进行灵活的划分。VLAN具备了一个物理网段所具备的特性。相同VLAN内的主机可以相互直接通信，不同VLAN间的主机之间互相访问必须经路由设备进行转发，广播数据包只可以在本VLAN内进行广播，不能传输到其他VLAN中。

Port VLAN是实现VLAN的方式之一，它利用交换机的端口进行VLAN的划分，一个端口只能属于一个VLAN。

Tag VLAN是基于交换机端口的另一种类型，主要用于是交换机的相同Vlan内的主机之间可以直接访问，同时对不同Vlan的主机进行隔离。Tag VLAN遵循IEEE802.1Q协议的标准，在使用配置了Tag VLAN的端口进行数据传输时，需要在数据帧内添加4个字节的8021.Q标签信息，用于标示该数据帧属于哪个VLAN,便于对端交换机接收到数据帧后进行准确的过滤。

四、实验设备及拓扑

Switch-2960 2台；PC 4台；直连线

五、实验步骤

（1）新建Packet Tracer拓扑图；

（2）划分VLAN；

（3）将端口划分到相应VLAN中；

（4）设置Tag VLAN Trunk属性；

（5）测试

六、实验内容

PC1：

IP:			192.168.1.2

Submark:	255.255.255.0

Gateway:	192.168.1.1

PC2：

IP:			192.168.1.3

Submark:	255.255.255.0

Gateway:	192.168.1.1

PC3：

IP:			192.168.1.4

Submark:	255.255.255.0

Gateway:	192.168.1.1

PC4：

IP:			192.168.1.5

Submark:	255.255.255.0

Gateway:	192.168.1.1

Switch1：

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#inter fa 0/1

Switch(config-if)#switch access vlan 2

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#inter fa 0/2

Switch(config-if)#switch access vlan 3

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#inter fa 0/24

Switch(config-if)#switch mode trunk

Switch(config-if)#end

Switch#show vlan

Switch2：

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int fa 0/1

Switch(config-if)#switch access vlan 2

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa 0/2

Switch(config-if)#switch access vlan 3

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int fa 0/24

Switch(config-if)#switch mode trunk

Switch(config-if)#end

Switch#show vlan

七、实验结果

PC1 ping PC2 timeout

补充实验结果图

PC1 ping PC3 Reply

补充实验结果图

分析问题：

- 为什么PC1访问不了PC2，为什么PC1可以访问PC3？