实验3 路由器静态路由及RIP动态路由配置实验

班级：                  姓名：                学号：

上机时间：              上机地点：             指导老师：

一、实验目标

掌握静态路由的配置方法和技巧；

掌握通过静态路由方式实现网络的连通性；

熟悉广域网线缆的链接方式。

二、实验背景

学校有新旧两个校区，每个校区是一个独立的局域网，为了使新旧校区能够正常相互通讯，共享资源。每个校区出口利用一台路由器进行连接，两台路由器间学校申请了一条2M的DDN专线进行相连，要求做适当配置实现两个校区的正常相互访问。

三、技术原理

路由器属于网络层设备，能够根据IP包头的信息，选择一条最佳路径，将数据包转发出去。实现不同网段的主机之间的互相访问。路由器是根据路由表进行选路和转发的。而路由表里就是由一条条路由信息组成。

生成路由表主要有两种方法：手工配置和动态配置，即静态路由协议配置和动态路由协议配置。

静态路由是指有网络管理员手工配置的路由信息。

静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外，它的另一个好处是网络安全保密性高。

缺省路由可以看做是静态路由的一种特殊情况。当数据在查找路由表时，没有找到和目标相匹配的路由表项时，为数据指定路由。

四、实验步骤

（1）新建packet tracer拓扑图；

（2）在路由器R1、R2上配置接口的IP地址和R1串口上的时钟频率；

（3）查看路由器生成的直连路由；

（4）在路由器R1、R2上配置静态路由；

（5）验证R1、R2上的静态路由配置；

（6）将PC1、PC2主机默认网关分别设置为路由器接口fa 1/0的IP地址；

（7）PC1、PC2主机之间可以相互通信。

五、实验设备及拓扑

PC2台；Router-PT可扩展路由 2台（Switch_2811无V.35线接口）；Switch-2960 2台；DCE 串口线；直连线；交叉线

六、实验过程

PC1

IP:			192.168.1.2

Submask:		255.255.255.0

Gateway:		192.168.1.1

PC2

IP:			192.168.2.2

Submask:		255.255.255.0

Gateway:		192.168.2.1

PC1 ping PC2

Ping 192.168.2.2   timeout

R1

en

conf t

hostname R1

int fa 1/0

no shut

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

exit

int serial 2/0

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

clock rate 64000（必须配置时钟才可通信）

no shut

end

R2

en

conf t

hostname R2

int fa 1/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shut

exit

int serial 2/0

ip address 192.168.3.2 255.255.255.0

no shut

end

R1

en

conf t

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2

end

show ip route

R2

en

conf t

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1

end

show ip route

PC1 Ping PC2

Ping 192.168.2.2   reply

补充实验结果图

七、拓展训练

尝试完成RIP协议配置并验证连通性

思考问题：

- RIP协议的路由决策依据是什么？