实验5-标准IP访问控制列表配置实验

班级：                  姓名：                学号：

上机时间：              上机地点：             指导老师：

一、实验目标

理解标准IP访问控制列表的原理及功能；

掌握编号的标准IP访问控制列表的配置方法。

二、实验背景

你是公司的网络管理员，公司的经理部、财务部们和销售部门分属于不同的3个网段，三部门之间用路由器进行信息传递，为了安全起见，公司领导要求销售部门不能对财务部进行访问，但经理部可以对财务部进行访问。

PC1代表经理部的主机、PC2代表销售部的主机、PC3代表财务部的主机。

三、技术原理

ACLs的全称为接入控制列表（Access Control Lists），也称访问控制列表（Access Lists），俗称防火墙，在有的文档中还称包过滤。ACLs通过定义一些规则对网络设备接口上的数据包文进行控制；允许通过或丢弃，从而提高网络可管理型和安全性；

IP ACL分为两种：标准IP访问列表和扩展IP访问列表，编号范围为1～99、1300～1999、100～199、2000～2699；

标准IP访问控制列表可以根据数据包的源IP地址定义规则，进行数据包的过滤；

扩展IP访问列表可以根据数据包的原IP、目的IP、源端口、目的端口、协议来定义规则，进行数据包的过滤；

IP ACL基于接口进行规则的应用，分为：入栈应用和出栈应用。

四、实验步骤

新建Packet Tracer拓扑图

（1）路由器之间通过V.35电缆通过串口连接，DCE端连接在R1上，配置其时钟频率64000；主机与路由器通过交叉线连接。

（2）配置路由器接口IP地址。

（3）在路由器上配置静态路由协议，让三台PC能够相互Ping通，因为只有在互通的前提下才涉及到方控制列表。

（4）在R1上编号的IP标准访问控制

（5）将标准IP访问控制应用到接口上。

（6）验证主机之间的互通性。

五、实验设备及拓扑

PC 3台；Router-PT 2台；交叉线；DCE串口线；

六、实验过程

PC0

IP:			172.16.1.2

Submask:		255.255.255.0

Gageway:	172.16.1.1

PC1

IP:			172.16.2.2

Submask:		255.255.255.0

Gageway:	172.16.2.1

PC2

IP:			172.16.4.2

Submask:		255.255.255.0

Gageway:	172.16.4.1

Router0

en

conf t

host R0

int fa 0/0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

no shutdown

int fa 1/0

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

no shutdown

int s 2/0

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

no shutdown

clock rate 64000

Router1

en

conf t

host R1

int s 2/0

ip address 172.16.3.2 255.255.255.0

no shutdown

int fa 0/0

ip address 172.16.4.1 255.255.255.0

no shutdown

Router0

exit

ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.3.2

Router1

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.3.1

end

show ip route

PC0

ping 172.16.4.2 (success)

PC1

ping 172.16.4.2 (success)

Router0

ip access-list standard 5ijsj

permit 172.16.1.0 0.0.0.255

deny 172.16.2.0 0.0.0.255 (如果有上面的permit默认跟一个deny，所以此命令可不写)

conf t

int s 2/0

ip access-group 5ijsj out

end

PC0

ping 172.16.4.2 (success)

PC1

ping 172.16.4.2 (Replay from 172.16.2.1: Destination host unreachable)

补充实验结果图

思考问题：

- 路由器做访问控制的处理逻辑是怎样的？