实验6 网络地址转换NAT配置实验

班级：                  姓名：                学号：

上机时间：              上机地点：             指导老师：

一、实验目标

理解NAT网络地址转换的原理及功能；

掌握静态NAT的配置，实现局域网访问互联网。

二、实验背景

你是某公司的网络管理员，欲发布公司的WWW服务。现要求将内网Web服务器IP地址映射为全局IP地址，实现外部网络可以访问公司内部Web服务器。

三、技术原理

网络地址转换NAT（Network Address Translation），被广泛应用于各种类型Internet接入方式和各种类型的网络中。原因很简单，NAT不仅完美地解决了IP地址不足的问题，而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击，隐藏并保护网络内部的计算机。

默认情况下，内部IP地址是无法被路由到外网的，内部主机10.1.1.1要与外部Internet通信，IP包到达NAT路由器时，IP包头的源地址10.1.1.1被替换成一个合法的外网IP，并在NAT转发表中保存这条记录。当外部主机发送一个应答到内网时，NAT路由器受到后，查看当前NAT转换表，用10.1.1.1替换掉这个外网地址。

NAT将网络划分为内部网络和外部网络两部分，局域网主机利用NAT访问网络时，是将局域网内部的本地地址转换为全局地址（互联网合法的IP地址）后转发数据包；

NAT分为两种类型：NAT（网络地址转换）和NAPT（网络端口地址转换IP地址对应一个全局地址）。

静态NAT：实现内部地址与外部地址一对一的映射。现实中，一般都用于服务器；

动态NAT：定义一个地址池，自动映射，也是一对一的。现实中，用得比较少；

NAPT：使用不同的端口来映射多个内网IP地址到一个指定的外网IP地址，多对一。

四、实验步骤

新建Packet Tracer拓扑图

（1）R1为公司出口路由器，其与外部路由器之间通过V.35电缆串口连接，DCE端连接在R1上，配置其时钟频率64000；

（2）配置PC机、服务器及路由器接口IP地址；

（3）在各路由器上配置静态路由协议，让PC间能相互Ping通；

（4）在R1上配置静态NAT。

（5）在R1上定义内外网络接口。

（6）验证主机之间的互通性。

五、实验设备

PC 1台；Server-PT 1台；Switch_2950-24 1台；Router-PT 2台；直连线；交叉线；DCE串口线。

六、实验设备

Server-PT

192.168.1.2

255.255.255.0

192.168.1.1

PC0

222.0.2.2

255.255.255.0

222.0.2.1

Router0

en

conf t

host R0

int fa 0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

int s 2/0

ip address 222.0.1.1 255.255.255.0

no shutdown

clock rate 64000

Router1

en

conf t

host R1

int s 2/0

ip address 222.0.1.2 255.255.255.0

no shut

int fa  0/0

ip address 222.0.2.1 255.255.255.0

no shutdown

Router0

exit;

ip route 222.0.2.0 255.255.255.0 222.0.1.2

Router1

exit

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 222.0.1.1

end

show ip route

PC0

CMD

ping 192.168.1.2 (success)

Web浏览器

http://192.168.1.2 (success)

Router0

int fa 0/0

ip nat inside

int s 2/0

ip nat outside

exit

ip nat inside source static 192.168.1.2 222.0.1.3

end

show ip nat translations

PC0

Web浏览器

http://222.0.1.3 (success)

Router0

show ip nat translations

补充实验结果图

思考问题：

- NAT一般应用于什么场景？